| Общество с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" (ООО «РЭК «Зеленое дерево») 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: zelenoederevo@zeldvo.ru Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: lab@zeldvo.ru Регистрационный номер - 463 от 08.06.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АП62 | 20.03.2017 | бессрочно |

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник испытательной лаборатории _______________________С.В. Петрова __________________________________ (дата) «МП» |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
световой среды

| № | 55/4201- О |  | 21.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1 Информация о заказчике:

1.1 Наименование заказчика: Администрация Сибирцевского 1-Го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

1.2 Юридический и фактический адрес осуществления деятельности заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

1.3 Наименование структурного подразделения: отсутствует

1.4 Проведение испытаний по месту нахождения заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

2 Наименование образца испытаний: отсутствует

3 Сведения о средствах измерений:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Дата поверки | Дата окончания | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулетка Р-20 У3К | 28 | С-ВЯ/28-08-2024/366327690 | 28.08.2024 | 27.08.2025 | ±(0,4+0,2∙(L-1)) |
| Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М» | 196816 | С-ВЯ/20-08-2024/363943632 | 20.08.2024 | 19.08.2026 | Температура: ± 0,2 ºС; относительная влажность ±3%; давление воздуха: ± 0,13 мм рт. ст.; скорость воздушного потока: ±(0,1+0,05V) |
| Мультиметр цифровой АРРА-61 | 67450328 | С-ВЗ/25-03-2024/326103713 | 25.03.2024 | 24.03.2025 | Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±(0.005Х+2К)3 |
| Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (09) | 09 293 | C-EBЧ/01-07-2024/352024762 | 01.07.2024 | 30.06.2025 | ±6% |

4 НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 г  №817н "Об утверждении методики проведения специальной оценки услови труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2023 г, регистрационный №76179);

- МИ СС.ИНТ - 07.01- 2018 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценке условий труда.

5 Условия проведения испытаний:

| № РМ | Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Делопроизводитель | Кабинет | 24,4 | 748 | 46,5 | 0,1 |
| 4 | Военно-учетный работник | Кабинет | 24,4 | 748 | 46,5 | 0,1 |

6 Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7 Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

8 Заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории:

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

9 Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Результаты измерения | Факт. уровень | U095 | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Делопроизводитель | 30.08.2024 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 14 Вт; высота подвеса - 2.4 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 337 | 337 | 23 | 300 | 2 |  |
| 4 | Военно-учетный работник | 30.08.2024 |  |  |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 14 Вт; высота подвеса - 2.4 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 337 | 337 | 23 | 300 | 2 |  |

10 Информация, востребованная заказчиком:

- для 2 рабочих мест №№ 1, 4 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

11 Сотрудники организации (лаборатории), проводившие испытания:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

12 Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

______________________________________________________

Окончание протокола