| Общество с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" (ООО «РЭК «Зеленое дерево») 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: zelenoederevo@zeldvo.ru Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: lab@zeldvo.ru Регистрационный номер - 463 от 08.06.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, сокращенное наименование организации, наименование испытательной лаборатории, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АП62 | 20.03.2017 | бессрочно |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

_____________________С.В. Петрова

__________________________________

(дата)

«МП»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
химического фактора

| № | 55/4201- Х |  | 21.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1 Информация о заказчике:

1.1 Наименование заказчика: Администрация Сибирцевского 1-Го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

1.2 Юридический и фактический адрес осуществления деятельности заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

1.3 Наименование структурного подразделения: отсутствует

1.4 Проведение испытаний по месту нахождения заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

2 Наименование образца испытаний: отсутствует

3 Сведения о средствах измерений:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Дата поверки | Дата окончания | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М» | 196816 | С-ВЯ/20-08-2024/363943632 | 20.08.2024 | 19.08.2026 | Температура: ± 0,2 ºС; относительная влажность ±3%; давление воздуха: ± 0,13 мм рт. ст.; скорость воздушного потока: ±(0,1+0,05V) |
| Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 4334 | С-ВЯ/11-07-2024/353775325 | 11.07.2024 | 10.07.2025 | ±1,8 с |
| Анализатор - течеискатель АНТ-3М | 470417 | С-ВЯ/29-11-2023/298034192 | 29.11.2023 | 28.11.2024 | 25 |
| Газоанализатор серии ИГС-98 исп. "Комета-М-4" | 41322 | С-ВЯЫ/15-01-2024/311728831 | 15.01.2024 | 14.01.2025 | 25% |

4 НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- Анализатор-течеискатель АНТ-3М. Руководство по эксплуатации ДКТЦ.413441.104 РЭ;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 г  №817н "Об утверждении методики проведения специальной оценки услови труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2023 г, регистрационный №76179);

- ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МУЛЬТИГАЗОВЫЙ «КОМЕТА-М» Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.570 РЭ.

5 Условия проведения испытаний:

| № РМ | Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Водитель автомобиля 4 разряда | Кабина | 25,2 | 748 | 48,8 | 0,1 |

6 Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7 Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

8 Заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории:

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

9 Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. концентрация вредного вещества, мг/м3 | ПДК*, мг/м3 | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2 | Водитель автомобиля 4 разряда | 30.08.2024 |  |  | 2 |  |
|  | Кабина |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические (С4-С10) (по гексану) мг/м³ |  | <50 | 900/300 | 2 | 30 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <0,1 | 20 | 2 | 30 |
|  | Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись), мг/м³ |  | <0,01 | 2 | 2 | 30 |
|  | Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |

*ПДК - предельно-допустимая концентрация

10 Информация, востребованная заказчиком:

- для рабочего места № 2 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

11 Сотрудники организации (лаборатории), проводившие испытания:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

12 Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

______________________________________________________

Окончание протокола