| Общество с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" (ООО «РЭК «Зеленое дерево») 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: zelenoederevo@zeldvo.ru Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Региональная экспертная компания "Зеленое дерево" 644099, Омская область, город Омск, улица Орджоникидзе, дом 14, офис 2 тел.: +7(3812)33-24-87; эл. почта: lab@zeldvo.ru Регистрационный номер - 463 от 08.06.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, сокращенное наименование организации, наименование испытательной лаборатории, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АП62 | 20.03.2017 | бессрочно |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

_____________________ С.В. Петрова

__________________________________

(дата)

«МП»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
шума

| № | 55/4201- Ш |  | 21.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1 Информация о заказчике:

1.1 Наименование заказчика: Администрация Сибирцевского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

1.2 Юридический и фактический адрес осуществления деятельности заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

1.3 Наименование структурного подразделения: отсутствует

1.4 Проведение испытаний по месту нахождения заказчика: 632248, Новосибирская область, Венгеровский район, село Сибирцево 1-е, Центральная ул., д.1

2 Наименование образца испытаний: отсутствует

3 Сведения о средствах измерений:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Дата поверки | Дата окончания | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибратор акустический АК-1000 | 0463 | C-ВЗ/06-08-2024/360422676 | 06.08.2024 | 05.08.2025 | ± 0,25 |
| Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М» | 196816 | С-ВЯ/20-08-2024/363943632 | 20.08.2024 | 19.08.2026 | Температура: ± 0,2 ºС; относительная влажность ±3%; давление воздуха: ± 0,13 мм рт. ст.; скорость воздушного потока: ±(0,1+0,05V) |
| Рулетка Р-20 У3К | 28 | С-ВЯ/28-08-2024/366327690 | 28.08.2024 | 27.08.2025 | ±(0,4+0,2∙(L-1)) |
| Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | 4334 | С-ВЯ/11-07-2024/353775325 | 11.07.2024 | 10.07.2025 | ±1,8 с |
| Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | 064711 | С-ВЗ/02-10-2023/283286560 | 02.10.2023 | 01.10.2024 | ±0,7дБ; ±0,5дБ |

4 НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА (ПАРАМЕТРОВ ШУМА) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА;

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689).

5 Условия проведения испытаний:

| № РМ | Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Водитель автомобиля 4 разряда | Кабина | 25,2 | 748 | 48,8 | 0,1 |

6 Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7 Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

8 Заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории:

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

9 Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Источник шума | Дата оценки (измерения) | Уровень звука, дБА | u(LEX,8h)**, дБА | ПДУ*, дБА | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки и ориентация акселерометров – датчик установлен с помощью платформы Стратегия измерения – на основе рабочей операции Результаты калибровки – отклонение от фактического значения СКЗ колебаний калибратора не превышает ± 0,4 дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водитель автомобиля 4 разряда |  | 30.08.2024 |  |  |  | 2 |  |
|  | Кабина |  |  | 71,8;72,4;72,0 |  |  |  | 30 |
|  | Эквивалентный уровень звука, дБА |  |  | 66,9 | 1,23 | 80 | 2 |  |

*- предельно-допустимый уровень

** - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016

10 Информация, востребованная заказчиком:

- для рабочего места № 2 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

11 Сотрудники организации (лаборатории), проводившие испытания:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

12 Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5999 |  | Инженер испытательной лаборатории |  |  |  | Новоселова Татьяна Юрьевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

______________________________________________________

Окончание протокола